# 附件1

# 室外应急避护场所基本设施配套标准

| 基本设施 | 紧急应急避护场所 (乡镇（街道）级和社区（村）级) | 固定应急避护场所 （县（市、区）级） | 中心应急避护场所 （地级以上市级） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 指挥场所 | 可临时设置。 | 利用广场、公园、体育场等办公、会议室场所，平时负责其日常管理工作，发生大面积灾害即成为应急避护指挥中心。场所内要备有电话、应急广播设备、网络和应急电源接口。 | 在固定应急避护场所基础上，增设应急服务中心。 |
| 2. 供水设施 | 选择设置供水管网、水井、蓄水池、供水车等两种以上供水设施，平时可用来浇灌花草，避护时作为生活供水。 | 在紧急应急避护场所的基础上，配置用于净化自来水成为直接饮用水的净化设备。 | 在固定应急避护场所基础上，增设淋浴盥洗间。 |
| 3. 环卫设施 | 设置满足应急生活需要和避免造成环境污染的排放管线，应急排污系统应与市政管道相连接。各应急避护场所内要设置专门的垃圾集中存放点。 | 在紧急应急避护场所的基础上，增设简易污水处理设施。应急排污系统要与市政管道相连接或设独立排污系统。医疗卫生污水要处理达标后才可排入城市污水管网系统。 | 与固定应急避护场所相同。 |
| 4. 应急厕所 | 各应急避护场所内要根据避护人员容量，按相关卫生要求设置应急厕所，并附设或单独设置化粪池。一方面要改造广场、公园、体育场内的固定厕所，另一方面要按照卫生、防疫及景观要求，建设暗坑盖板式简易厕所，平时则为绿化草地。应急厕所要位于应急避护场所下风处，距离棚宿区30米－50米。 | 在紧急应急避护场所的基础上，增设一定数量的移动式应急厕所。暗坑式厕所要具备水冲能力。 | 与固定应急避护场所相同。 |
| 5. 供电设施 | 设置多路保障照明、医疗、通讯用电的电网供电系统或配置可移动发电机。供、发电设施要具备防触电、防雷击保护措施。 | 在紧急应急避护场所的基础上，增设能容纳应急发电设备的房间，准备好应急发电设备和一定数量的燃料。 | 在固定应急避护场所基础上，配备大功率移动发电车。 |
| 基本设施 | 紧急应急避护场所 (乡镇（街道）级和社区（村）级) | 固定应急避护场所 （县（市、区）级） | 中心应急避护场所 （地级以上市级） |
| - 应急棚宿区 | 在地势开阔、空气流通比较好的地方设立应急棚宿区，布局要合理。平时是游人休憩和娱乐的场所，应急时，周边居民可在此区域按指定位置搭建帐篷、活动简易房临时居住。 | 与紧急应急避护场所相同。 | 与紧急应急避护场所相同。 |
| 7. 物资储备及设施 | 要确定责任单位责任人负责预储矿泉水、食品、帐篷、衣被、工具等，必要时能用得上。 | 在紧急应急避护场所基础上，利用分布在场所附近的管理用房和配套设施，作为食品、救灾品储备和发放管理的办公用房。增加药品、医疗器械、粮食、食用油、食盐、猪肉、蔬菜、燃气等物资的预储，并确定责任单位责任人。 | 在固定应急避护场所基础上，实物储备一定量的帐篷、衣被、工具等。 |
| 8. 疏散通道 | 要在不同的方向上至少设置两条疏散次通道。（疏散主通道，主要连接对外交通枢纽、对外公路以及各类应急避护场所，主要承担受灾人群集体撤离和转运，同时也作为主要的救援通道使用；疏散次通道，主要连接商住集中区域、居民集结点与各类应急避护场所，主要承担居民的就近疏散功能，作为通向应急避护场所的安全通道。） | 要在不同的方向至少设置4条疏散通道。 | 要在不同的方向至少设置4条疏散通道，包括两条疏散主通道。 |
| 9. 指引标示 | 在应急避护场所周边、入口处设置明显指示标志，主要标志有：应急避护场所方向、距离道路指示标志。标志设置要与周围环境、景观和相关标志牌相协调。 | 在紧急应急避护场所基础上，要在各功能区设置明显指示标志，并在入口处悬挂1:1000的应急避护场所平面图及周边地区居民疏散通道图。增设应急供电、应急棚宿区、应急供水、应急厕所、应急停车场、应急物资供应、应急医疗救护、应急指挥场所等标志。 | 在固定应急避护场所基础上，增设应急电话亭、应急停机坪、应急服务中心等标志。 |
| 基本设施 | 紧急应急避护场所 (乡镇（街道）级和社区（村）级) | 固定应急避护场所 （县（市、区）级） | 中心应急避护场所 （地级以上市级） |
| 10. 通信宣传设施 | 设置广播、有线通信等应急设施，广播系统要覆盖应急避护场所。 | 在紧急应急避护场所基础上，设置预警信息显示终端（显示屏）、应急知识宣传栏、图像监控等设施，并保证无线通信信号覆盖应急避护场所。图像监控范围要覆盖应急棚宿区和应急避护场所内的道路。广播和预警信息显示终端（显示屏）平时播放背景音乐、广告，接收预警信息，开展应急管理宣传教育等；发生灾情时，可及时向灾民发布灾情信息，防止谣言的传播，稳定应急避护场所内的社会秩序。 | 在固定应急避护场所基础上，增设应急电话亭，增配对外无线通讯系统。 |
| 11. 消防设施 |  | 场所内各地段均要设有消防设备。坚持按照消防部门要求，平时定期检修，发生灾情时立即投入使用。 | 与固定应急避护场所相同。 |
| 12. 医疗卫生设施 |  | 设有临时或固定用于紧急处置的医疗救护与卫生防疫设施。应急医疗救护站要建立在应急棚宿区附近，负责应急时对灾民的医疗救助和卫生防疫等工作。必要时再转入附近医院和医疗机构进行治疗。 | 与固定应急避护场所相同。 |
| - 停车场、 - 停机坪 |  | 设置应急停车场。 | 在固定应急避护场所基础上增设停机坪，坪面平坦硬质，周围无高大建筑物，保证直升机有升空平行安全角度。 |