附件1

惠州市部分饮用水水源保护区调整方案

| 序号 | 行政区 | 保护区名称 | 水质保护目标 | 保护区级别 | 调整前保护区范围 |  |  | 调整后保护区范围 |  |  | 变化说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水域 | 陆域 | 面积 （平方公里） | 水域 | 陆域 | 面积 （平方公里） |  |  |
| 1 | 惠城区横沥镇 | 岭下东江饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级 | —— | —— | —— | 东江岭下取水口上游1500米至下游100米，除航道外的整个河道范围；水域宽度为多年平均水位对应的高程线以下的水域。 | 沿岸纵深与一级保护区水域边界距离50米的陆域。 | 1.00 | 新划定 |  |
|  |  |  | Ⅱ类 | 二级 | —— | —— | —— | 一级保护区的上游边界向上游延伸2500米，下游外边界距一级保护区边界200米，除航道外的整个河道范围；水域宽度为多年平均水位对应的高程线以下的水域。 | 自一级保护区陆域和二级保护区水域边界向陆域纵深1000米的陆域（不超过流域分水岭）。 | 8.68 |  |  |
| 2 | 博罗县泰美镇 | 盘沱东江饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级 | —— | —— | —— | 东江盘沱取水口上游1000米至下游200米，除航道外的整个河道范围；水域宽度为多年平均水位对应的高程线以下的水域。 | 东江左岸为陆域沿岸纵深与一级保护区水域边界距离50米的陆域，左岸陆域沿岸长度为1000米； 东江右岸为一级保护区水域边界沿岸纵深到防洪堤临河侧路肩线，右岸陆域沿岸长度为1220米。 | 0.61 | 新划定 |  |
|  |  |  | 东江干流为Ⅱ类，公庄河为Ⅲ类 | 二级 | —— | —— | —— | 自一级保护区上游边界向上游（包括汇入的支流公庄河）延伸2500米，下游侧的外边界距一级保护区边界200米，除航道外的整个河道范围；水域宽度为多年平均水位对应的高程线以下的水域。 | 自一级保护区陆域和二级保护区水域边界向陆域纵深1000米的陆域，其中公庄河右岸与公庄河二级水域边界纵深1000米范围内有长深高速公路的，以长深高速公路近河侧路肩线为二级保护区陆域边界。 | 9.33 |  |  |
| 3 | 博罗县泰美镇 | 下坝水库饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级 | —— | —— | —— | 水库多年平均水位对应的高程线以下的全部水域划为一级保护区。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域（不超过流域分水岭）。 | 0.54 | 新划定 |  |
|  |  |  | Ⅱ类 | 二级 | —— | —— | —— | 水库入库支流划定为二级保护区水域。 | 水库整个集水范围，不包括一级保护区。 | 14.44 |  |  |
| 4 | 博罗县泰美镇 | 独坝水库饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级 | 水库全部水域。 | 水库周边第一重山山脊线以内陆域。 | 0.58 | —— | —— | —— | 取消 |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 二级 | 入库河流。 | 入库河流汇水区域，不包括一级保护区范围。 | 7.33 | —— | —— | —— |  |  |
| 5 | 博罗县石坝镇 | 黄山洞水库饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级 | 水库全部水域及一级保护区陆域范围内对应的入库河流水域。 | 水库正常水位线以上向陆域纵深500米范围内的流域陆域。 | 6.56 | 水库全部水域及一级保护区陆域范围内对应的入库河流水域。 | 水库多年平均水位对应的高程线以上向陆域纵深200米范围内的流域陆域。 | 4.02 | 调整 |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 二级 | 入库河流汇入口上溯4000米（不超过河流长度）的河道水域，不包括一级保护区范围。 | 水库周边第一重山山脊线以内及入库河流汇入口上溯4000米（不超过河流长度）的汇水区域，不包括一级保护区范围。 | 36.04 | 入库河流汇入口上游4000米（不超过河流长度）的河道水域，不包括一级保护区范围。 | 水库周边第一重山山脊线以内及入库河流汇入口上游4000米（不超过河流长度）的汇水区域，不包括一级保护区范围。 | 38.59 |  |  |
| 6 | 博罗县 | 显岗水库饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级 | 水库全部水域。 | 长宁镇取水口、博罗县城取水口和湖镇镇取水口半径500米范围内的陆域（不超过相应分水岭范围）。 | 2.23 | 长宁镇取水口、博罗县城取水口和湖镇镇取水口半径2700米范围内的水域（多年平均水位对应的高程线）。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域（不超过相应分水岭范围）。 | 0.47 | 调整 |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 二级 | 水库水域外径向2000米范围内的入库河流水域。 | 水库正常水位线以上2000米范围内的流域陆域（不超过相应分水岭范围），不包括一级保护区范围。 | 59.61 | 水库多年平均水位对应的高程线除一级保护区外的其他水域范围、水库一级保护区外径向2000米范围内的入库河流。 | 水库一级保护区外径向2000米的陆域（不超过相应分水岭），不包括一级保护区。 | 30.45 |  |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 准保护区 | —— | —— | —— | 水库多年平均水位对应的高程线以上2000米范围内入库河流，不包括二级保护区。 | 水库多年平均水位对应的高程线以上2000米范围内的陆域（不超过相应分水岭范围），不包括一级和二级保护区范围。 | 30.92 |  |  |