附件1

汕尾市部分饮用水水源保护区调整方案

| 序号 | 行政区 | 保护区名称 | 水质 保护目标 | 保护区级别 | 调整前保护区范围 |  |  | 调整后保护区范围 |  |  | 变化说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水域 | 陆域 | 面积 （平方公里） | 水域 | 陆域 | 面积 （平方公里） |  |  |
| 1 | 海丰县 | 公平灌渠-赤沙水库饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级 | 以赤沙水库的新地水厂取水点为中心，半径为1500米范围内的水域。 | 相应一级保护区的水域，水库12米正常水位线向陆纵深500米范围的集雨区。 | 3.623 | 赤沙水库的新地水厂取水口为中心，半径为1500米范围内的水域，以及公平灌渠的全部水域（珠三角成品油管道二期工程及粤东天然气海丰-惠来联络线主干管网穿越位置上下游各100米的水域除外）。 | 水库12米多年平均水位对应的高程线向陆纵深500米范围的集水范围，以及公平灌渠向陆纵深50米的陆域，但不超过分水岭范围，有堤坝的以堤坝为界（珠三角成品油管道二期工程及粤东天然气海丰-惠来联络线主干管网穿越位置上下游各100米的陆域除外）。 | 4.427 | 调整合并 | 原名称：赤沙水库饮用水水源保护区 |
|  |  |  | Ⅲ类 | 二级 | 赤沙水库12米正常水位线内除一级保护区外的水域，进入赤沙水库的公平水库干渠上溯3000米渠段的水域，芦列坑库、枯仔坑水库、茫婆坑水库全部水域。 | 赤沙水库12米正常水位线向陆纵深1000米除一级保护区外的集雨区，入库公平水库干渠相应二级保护区水域两岸纵深200米的陆域。 | 9.46 | 赤沙水库12米多年平均水位对应的高程线内除一级保护区外的水域，芦列坑库、枯仔坑水库、茫婆坑水库全部水域。 | 赤沙水库12米多年平均水位对应的高程线向陆纵深1000米的陆域，除一级保护区外的集水范围。 | 8.379 |  |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 准保护区 | 进入赤沙水库的公平干渠上游3000米起上溯7000米渠段水域。 | 入库公平水干渠相应准保护区水域两岸纵深200米的陆域。 | 2.874 | 珠三角成品油二期工程及粤东天然气海丰-惠来联络线主干管网穿越位置上下游各100米的水域。 | 珠三角成品油二期工程及粤东天然气海丰-惠来联络线主干管网穿越位置上下游各100米的陆域。 | 0.034 |  |  |
|  |  |  | Ⅱ类 | 一级 | 长度：公平水库灌渠可塘镇自来水厂取水口向下游延伸100米河段的水域；取水口向上游延伸1500米河段的水域；宽度：5年一遇洪水所能淹没的水域。 | 长度：不小于相应的一级保护区水域长度；宽度：一级水域保护区边界向陆纵深100米的陆域。 | 0.347 | —— | —— | —— | 调整合并 | 原名称：公平水库灌渠饮用水源保护区 |
|  |  |  | Ⅲ类 | 二级 | 长度：由一级保护区上游和下游边界分别向上游延伸2500米和向下游延伸200米河段的水域；宽度：10年一遇洪水所能淹没的水域。 | 长度：不小于一级和二级水域保护区河长；宽度：自一级保护区陆域和二级保护区水域沿岸向外1000米的陆域。 | 8.099 | —— | —— | —— |  |  |
| 2 | 海丰县 | 公平水库饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级 | 公平水库正常蓄水面积（正常水位16米高程以下）36.1km2的水域面积。 | 公平水库16米正常水位线向纵深150米的集雨区。 | 43.594 | 公平水库多年平均水位对应的高程线（16米）以下的全部水域。 | 公平水库16米多年平均水位对应的高程线向纵深150米的集水范围，不含村庄规划用地。 | 43.33 | 调整 |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 二级 | 入库河流（包括黄江上游黄羌水、松林水、西坑水、南门水、平东水）上溯500米河段的水域。 | 一级保护区陆域界限向纵深500米的水库集雨区，入库河流相应二级保护区水域两岸纵深100米的陆域。 | 30.879 | 入库河流（包括黄江上游黄羌水、松林水、西坑水、南门水、平东水）上溯500米河段的水域。 | 一级保护区陆域界限向纵深500米的水库集水范围，入库河流相应二级保护区水域两岸纵深100米的陆域。 | 29.79 |  |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 准保护区 | 入库河流（包括黄江上游黄羌水、松林水、西坑水、南门水、平东水）上游500米起上溯1000米河段的水域。 | 入库河流相应准保护区水域两岸纵深100米的陆域。 | 0.934 | 入库河流（包括黄江上游黄羌水、松林水、西坑水、南门水、平东水）上游500米起上溯1000米河段的水域。 | 入库河流相应准保护区水域两岸纵深100米的陆域。 | 0.939 |  |  |
| 3 | 海丰县 | 青年水库饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级 | 西水库县城水厂取水点位中心，半径为200米范围内的水域。 | 相应一级保护区水域，水库24米正常水位线向陆纵深100米范围的陆域。 | 0.137 | 青年水库多年平均水位对应的高程线（24米）以下的全部水域。 | 青年水库24米多年平均水位对应的高程线向陆纵深200米的集水范围。 | 8.449 | 调整 |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 二级 | 水库24米正常水位线内除一级保护区外的水域。 | 青年水库24米正常水位线向陆纵深500米除以及保护区外的陆域。 | 17.175 | 入库河流上溯3000米的水域范围。 | 青年水库周边第一重山山脊线以内的汇水区域（一级保护区陆域除外），已实现物理隔离而在集水范围外的德成中英文学校除外。 | 7.374 |  |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 准保护区 | —— | —— | —— | —— | 除一、二级保护区以外的流域集水范围。 | 5.015 |  |  |
| 4 | 海丰县 | 红花地水库饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级 | 红花地水库全部水域。 | 红花地水库50米正常水位线向陆纵深200米的水库集雨区。 | 11.23 | 红花地水库多年平均水位对应的高程线（50米）以下的全部水域，水库坝下至陶陂提水站河段。 | 相应一级保护区水域向陆纵深200米的集水范围。 | 12.64 | 调整 |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 二级 | —— | 红花地水库一级保护区陆域界限向外纵深1800米的水库集雨区。 | 20.806 | —— | 相应一级保护区陆域界限向外纵深1800米的集水范围。 | 21.13 |  |  |
| 5 | 海丰 | 竹仔坑水库饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级 | 竹仔坑水库全部水域。 | 竹仔坑水库12.1米正常水位线向纵深100米的水库集雨区。 | 2.365 | —— | —— | —— | 取消 |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 二级 | —— | 竹仔坑水库一级保护区陆域界限向外纵深400米的水库集雨区。 | 2.431 | —— | —— | —— |  |  |
| 6 | 海丰 | 拦河坝饮用水水源一级保护区 | Ⅱ类 | 一级 | 龙津河拦河坝起至上游2000米，即拦河坝起分别上溯伍师垭、大水坑所有河段的水域。 | 相应拦河坝一级保护区的水域两岸纵深100米的陆域。 | 0.543 | —— | —— | —— | 取消 |  |
| 7 | 海丰 | 南城水库饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级 | 南城水库正常水位线（224米）以下全部水域。 | 南城水库一级水域保护区周边至流域分水岭的陆域。 | 4.71 | 南城水库多年平均水位对应的高程线（224米）以下全部水域。 | 南城水库一级水域保护区周边至流域分水岭的陆域。 | 1.417 | 调整 |  |
| 8 | 陆丰 | 八万河（博美段）饮用水源保护区 | Ⅱ类 | 一级 | 长度：八万河（博美段）博美自来水厂取水口向下游延伸100米的水域；取水口向上游延伸1500米河段的水域；宽度：5年一遇洪水所能淹没的水域。 | 长度：不小于相应的一级保护区水域长度；宽度：一级水域保护区边界向陆纵深100米的陆域。 | 0.423 | 长度：八万河（博美段）博美自来水厂取水口向下游延伸100米的水域；取水口向上游延伸1500米河段的水域；宽度：5年一遇洪水所能淹没的水域。 | 长度：不小于相应的一级保护区水域长度；宽度：一级水域保护区边界向陆纵深100米的陆域。 | 0.394 | 调整 |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 二级 | 长度：由一级保护区上游和下游边界分别向上游延伸2500米和向下游延伸200米河段的水域；宽度：10年一遇洪水所能淹没的水域。 | 长度：不小于相应一级和二级水域保护区河长；宽度：一级保护区陆域和二级保护区水域沿岸向外1000米的陆域。 | 6.724 | 长度：由一级保护区上游和下游边界分别向上游延伸2500米和向下游延伸200米河段的水域；宽度：10年一遇洪水所能淹没的水域。 | 长度：不小于相应一级和二级水域保护区河长；宽度：一级保护区陆域和二级保护区水域沿岸向外1000米的陆域。 | 6.639 |  |  |
| 9 | 陆丰 | 龙潭水库饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级 | 龙潭水库正常蓄水面积（正常水位73米高程以下）7.65平方千米的水域范围；尖山水库正常水位蓄水面积（正常水位14.8米高程以下）0.56平方千米的水域范围；巷口水库正常水位蓄水面积（正常水位59米高程以下）3平方千米的水域范围；由龙潭水库向尖山水库供水干渠（全长23千米）的水域；由巷口水库汇入龙潭水库总干渠的连接渠（全长500米）的水域。 | 龙潭水库73米正常水位线向陆纵深500米的陆域范围；尖山水库14.8米正常水位线向陆纵深200米的陆域；巷口水库59米正常水位线向陆纵深400米的陆域；由龙潭水库向尖山水库供水干渠（全长23千米）的水域两岸纵深100米的陆域；由巷口水库汇入龙潭水库总干渠的连接渠（全长500米）的水域两岸纵深100米的陆域。 | 35.538 | 龙潭水库多年平均水位对应的高程线（73米）以下的水域。 | 龙潭水库多年平均水位对应的高程线向陆纵深500米的陆域。 | 23.97 | 调整 | 原名称：龙潭水库-尖山水库饮用水水源保护区 |
|  |  |  | Ⅲ类 | 二级 | —— | —— | —— | —— | 龙潭水库多年平均水位对应的高程线向陆纵深2000米范围内除一级保护区外的水库集水范围。 | 33.26 |  |  |
| 10 | 陆丰 | 龙潭干渠-巷口水库-尖山水库饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级 | —— | 龙潭水库73米正常水位线向陆纵深2000米范围内除一级保护区外的水库集雨区；尖山水库14.8米正常水位线向陆纵深500米范围内除一级保护区外的水库集雨区；巷口水库59米正常水位线向陆纵深1500米范围内除一级保护区外的水库集雨区。保护区级别为二级。水质保护目标为Ⅲ类。 | 45.734 | 尖山水库多年平均水位对应的高程线（14.8米高程）以下0.56平方千米的水域范围；巷口水库多年平均水位对应的高程线（59米高程）以下3平方千米的水域范围；由龙潭水库向尖山水库供水干渠（全长23千米）的水域（珠三角成品油管道二期工程穿越位置上下游各100米除外）；由巷口水库汇入龙潭水库总干渠的连接渠（全长500米）的水域。 | 尖山水库多年平均水位对应的高程线向陆纵深200米的陆域，不超过分水岭范围；巷口水库多年平均水位对应的高程线向陆纵深400米的陆域，不超过分水岭范围；由龙潭水库向尖山水库供水干渠（全长23千米）的水域两岸纵深50米的陆域（珠三角成品油管道二期工程穿越位置上下游各100米除外）；由巷口水库汇入龙潭水库总干渠的连接渠（全长500米）的水域两岸纵深50米的陆域。 | 6.666 | 调整 |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 二级 | —— | —— | —— | —— | 巷口水库多年平均水位对应的高程线向陆纵深1000米范围内除一级保护区外的水库集水范围。 | 6.19 |  |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 准保护区 | —— | —— | —— | 珠三角成品油管道二期工程穿越位置上下游各100米的水域。 | 珠三角成品油管道二期工程穿越位置上下游各100米的陆域。 | 0.023 |  |  |
| 11 | 陆丰 | 箖投围水库饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级 | 箖投围水库正常水位线（23.8米）以下的全部水域。 | 箖投围水库取水口半径300米沿岸正常水位线（23.8米）以上200米范围内的陆域。 | 1.73 | 箖投围水库多年平均水位线以下的全部水域。 | 箖投围水库取水口半径300米沿岸多年平均水位对应的高程线（23.8米）以上200米范围内的陆域。 | 1.73 | 调整 |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 二级 | —— | 箖投围水库周边第一重山山脊线以内（一级保护区以外）的陆域。 | 12.044 | —— | 箖投围水库周边第一重山山脊线以内（一级保护区以外）的集水范围， 因物理隔离而在集水范围外的陆丰市殡仪馆及公墓山除外。 | 10.50 |  |  |
| 12 | 陆丰 | 陂沟河饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级 | 取水口分别向下游延伸100米和向上游延伸1500米河段的水域。 | 相应一级水域保护区周边至流域分水岭的陆域。 | 1.922 | 取水口分别向下游延伸100米和向上游延伸1000米河段的水域。 | 相应一级保护区水域边界线向沿岸纵深100米的陆域。 | 0.249 | 调整 |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 二级 | —— | —— | 0 | 由一级保护区上游和下游边界分别向上游延伸2000米和向下游延伸至水坝河段的水域。 | 相应一、二级保护区水域边界线向沿岸纵深200米的陆域（一级保护区陆域及碗窑村除外）。 | 1.279 |  |  |
| 13 | 陆丰 | 螺河（陆丰市段）饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级 | 螺河茫洋水闸起至上游4000米河段的水域。 | 相应一级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深200米的陆域。 | 3.153 | 螺河茫洋水闸起至上游4000米河段的水域。 | 相应一级保护区水域边界至堤坝迎水坡坡脚线。 | 2.548 | 调整 |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 二级 | 螺河茫洋水闸上游4000米处至三溪水水库泄洪渠与螺河交汇点河段的水域。 | 一级保护区陆域界线向外纵深300米的陆域范围；相应二级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深500米的陆域。 | 15.194 | 螺河茫洋水闸上游4000米处至大安镇南安大桥下水坝河段的水域。 | 相应一、二级保护区水域边界向陆纵深500米的陆域（一级保护区陆域除外）。 | 14.81 |  |  |
| 14 | 陆河 | 螺河（陆河县段）饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级 | 螺河陆河县自来水厂应子尾吸水点上游1500米至下游300米河段的水域。 | 相应一级保护区水域两岸河堤外坡脚步向陆纵深200米的陆域。 | 0.876 | —— | —— | —— | 取消 |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 二级 | 螺河陆河县自来水厂应子尾吸水点上游1500米起上溯3500米河段的水域。 | 为一级保护区陆域向外纵深300米的陆域范围，相应二级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深500米的陆域。 | 4.731 | —— | —— | —— |  |  |
| 15 | 市城区 | 宝楼水库饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级 | 宝楼水库正常水位水面。 | 水库18.7米正常水位线向纵深400米的水库集雨区。 | 3.369 | 宝楼水库多年平均水位对应的高程线（18.7米）以下的全部水域。 | 宝楼水库18.7米多年平均水位对应的高程线向纵深400米的水库集水范围，不含宝楼村规划用地。 | 3.113 | 调整 | 原名称：红海湾经济开发区饮用水源地 |
|  |  |  | Ⅲ类 | 二级 | —— | 一级保护区陆域界线向外纵深500米的水库集雨区。 | 3.01 | —— | 一级保护区陆域界线向外纵深500米的水库集水范围。 | 3.265 |  |  |
| 16 | 市城区 | 油田水库饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级 | 土央地水库正常水位线（62.00米）、上油田水库正常水位线（74.50米）、油田水库正常水位线（56.70米）以下的全部水域。面积0.304km2。水质保护目标为Ⅱ类。 | 土央地水库、上油田水库、油田水库一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域（除厦深铁路横南窝隧道南侧边界线至汕汕 铁路虎兰埔隧道北侧边界线之间陆域外）。 | 2.565 | —— | —— | —— | 取消 |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 二级 | —— | 土央地水库、上油田水库、油田水库流域分水岭范围内，汕汕铁路虎兰埔隧道北侧边界线至厦深铁路横南窝隧道南侧边界线之间的陆域。 | 0.183 | —— | —— | —— |  |  |
| 17 | 陆河 | 南告水库饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级 | 南告水库正常水位线（345米）以下的全部水域。 | 南告水库取水口西侧取水口半径300米沿岸正常水位线（345米）以上200米范围内的陆域；取水口东侧一级水域保护区沿岸到陆紫公路内侧的陆域。 | 2.503 | 南告水库多年平均水位对应的高程线（345米）以下的全部水域。 | 南告水库取水口西侧取水口半径300米沿岸多年平均水位对应的高程线（345米）以上200米范围内的陆域（不超过公路内侧）；取水口东侧一级水域保护区沿岸到陆紫公路内侧的陆域。 | 2.447 | 调整 |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 二级 | 南告水库入库河流长坑水、万全河、汀洋水、三渡水上溯3000米河段的水域；合水、长田水、下径水、太平洞水等其他小入库支流全河段水域。 | 南告水库周边第一重山山脊线以内（一级保护区外）陆域；长坑水、万全河、汀洋水、三渡水上溯3000米的汇水区域；合水、长田水、下径水、太平洞水等其他小入库支流汇水区域。 | 37.967 | 南告水库入库河流长坑水、万全河、汀洋水、三渡水上溯3000米河段的水域；合水、长田水、下径水、太平洞水等其他小入库支流全河段水域。 | 南告水库周边第一重山山脊线以内（一级保护区外）陆域，不包括集水范围以外的知青住房；长坑水、万全河、汀洋水、三渡水上溯3000米的汇水区域；合水、长田水、下径水、太平洞水等其他小入库支流汇水区域。 | 37.95 |  |  |
| 18 | 陆河 | 富梅水库饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级 | —— | —— | —— | 富梅水库多年平均水位对应的高程线（89.3米）以下的全部水域。 | 富梅水库多年平均水位对应的高程线（89.3米）向陆纵深200米的水库集水范围。 | 1.013 | 新划定 |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 二级 | —— | —— | —— | —— | 富梅水库一级保护区陆域界限向外纵深2000米的水库集水范围。 | 7.305 |  |  |