2019年广东省肥料产品质量监督抽查

实施细则

本方案由广东省市场监督管理局制定，本方案适用于2019年度广东省市场监督管理局组织的肥料产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、抽样检验的产品

1．抽查检验的产品品种：复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB肥）、有机－无机复混肥料、精制有机肥、尿素、农业用碳酸氢铵、过磷酸钙。

2．本次抽查检验的监督总体确定为：广东省生产及流通领域与抽检的样本标称同一商标（或标称同一生产者）的同一规格型号的产品集合。

- 二、监督抽样检验程序

（一）抽样及复检程序依据。

1．GB/T 28863-2012《商品质量监督抽样检验程序 具有先验质量信息的情形》。

2．GB/T 2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》。

3．GB/T 16306-2008 《声称质量水平复检与复验的评定程序》。

4．工商总局关于加强和规范网络交易商品质量抽查检验的意见（工商消字〔2015〕189号）。

5．承检机构在抽样、复检程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

（二）抽样方案。肥料属于具有先验质量信息情形的商品，适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定。

1．在生产企业抽样，随机抽取2组样品，经企业同意后，由企业无偿提供，全部带回检验机构。平行样数量（款）不少于该类产品在生产领域抽样总数的5%。

2．在生产企业抽样时，根据标准有关规定，袋装产品抽样时，若总的包装袋数小于512时，抽样袋数按表3“选取抽样袋数的规定”随机选取；大于512时，按3×3N (N为总的包装袋数)的规定计算的袋数（遇小数进为整数）随机选取样品。

表3 选取抽样袋数的规定

| 总的包装袋数 | 选取的最少抽样袋数 | 总的包装袋数 | 选取的最少抽样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 182～216 | 18 |
| 11～49 | 11 | 217～254 | 19 |
| 50～64 | 12 | 255～296 | 20 |
| 65～81 | 13 | 297～343 | 21 |
| 82～101 | 14 | 344～394 | 22 |
| 102～125 | 15 | 395～450 | 23 |
| 126～151 | 16 | 451～512 | 24 |
| 152～181 | 17 |  |  |

3．在销售实体店抽样，随机抽取2组样品。其中，第1组购买，用于检验；第2组封存在销售实体店处作备样，不需购买。

4．抽样应注意的问题。

抽取样本前应先登陆广东红盾网农资市场监管专版查看已抽样商品信息，避免重复抽样。

掺混肥料抽取的总样本量不得少于4kg，其余商品抽取的总样本量不得少于3kg。

样本的缩分：将份样混合在一起构成集样，将集样迅速混合均匀，用缩分器或四分法缩分至约2000g，分装于3个洁净、干燥的500mL具有磨口塞的广口瓶或塑料瓶中。

封样要求：抽取的样品应当场封样，由承检单位抽样人员、执法人员、被抽样市场主体签字确认，每款产品的3个样品分别封样。承检机构应采取防拆封措施，以防止样品被调换。

现场抽样完成当日，抽样人员应将抽样产品信息录入广东省红盾网农资市场监管专版（具体方法：登陆系统，点击“承检之窗”→“抽样工单管理”→点击“新增抽样工单”→输入新增抽样工单的信息→保存）。

三、抽样现场要求、样品的处理、判定规则、检验报告报送要求均按照《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）要求及合同约定执行。

四、检验依据

1．本类产品的国家标准、行业标准:

（1）GB/T 2440－2001 《尿素》（适用于2018年7月1日前生产的产品）

（2）GB/T 2440－2017 《尿素》（适用于2018年7月1日后生产的产品）

（3）GB/T 3559－2001 《农业用碳酸氢铵》

（4）GB/T 15063－2009 《复混肥料（复合肥料）》

（5）GB/T 21633-2008 《掺混肥料(BB肥)》

（6）GB 18382－2001 《肥料标示 内容和要求》

（7）GB/T 18877－2009 《有机－无机复混肥料》

（8）GB 20413－2006 《过磷酸钙》（适用于2018年7月1日前生产的产品）

（9）GB/T 20413－2017 《过磷酸钙》《过磷酸钙》（适用于2018年7月1日后生产的产品）

（10）NY 525－2012 《有机肥料》

2．产品标示执行的标准、明示指标。产品标示执行的标准、明示指标劣于相关强制性标准的，以相关强制性标准作为依据；被抽样产品未能提供企业标准的，按相关国家或行业推荐性标准进行判定。

- 3．涉及本类产品质量判定的有关规定。

主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《流通领域产品质量质量监督抽查办法》《产品质量监督抽查管理办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章，《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域产品质量质量监督抽查的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）、《广东省质量技术监督局关于产品质量监督抽查的管理办法》（粤质监〔2014〕11号)等规范性文件及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

五、拟检验的主要项目及不合格类别的划分指标

1．内在质量检验项目及其重要性划分表

（1）复混肥料（复合肥料）、掺混肥料（BB肥）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单一养分 |  |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 总养分 |  |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 水溶性磷占有效磷的百分率 |  |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 氯离子含量 |  |  | ● | ● |  |  |

（2）有机－无机复混肥料

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单一养分 |  |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 有机质 |  |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 总养分 |  |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 氯离子含量 |  |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 重金属 |  |  | ● | ● |  |  |

（3）精制有机肥

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机质 |  | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 总养分 |  | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 酸碱度 |  | ● |  |  |  | ● |
| 4 | 重金属 |  | ● |  | ● |  |  |

（4）尿素、农业用碳酸氢铵、过磷酸钙

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养分含量 |  |  | ● | ● |  |  |

2．内在质量计量型项目的规范限及不合格划分表

本次检验中各质量特性的容忍系数c、质量波动标准差σ、k1、k2如下：

| 序号 | 商品名称 | 质量特性 | 容忍系数c | 质量波动标准差σ | K1 | K2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复混肥料 （复合肥料） | 总氮含量 | 0 | 0.5% | 2 | 6 |
|  |  | 有效五氧化二磷 | 0 | 0.5% | 2 | 6 |
|  |  | 氧化钾 | 0 | 0.5% | 2 | 6 |
|  |  | 总养分 | 0 | 0.5% | 2 | 6 |
|  |  | 水溶性磷占有效磷百分率 | 0 | 1% | 5 | 10 |
|  |  | 氯离子 | 0 | 1.0% | 2 | 8 |
| 2 | 掺混肥料 | 总氮含量 | 2 | 0.5% | 2 | 6 |
|  |  | 有效五氧化二磷 | 2 | 0.5% | 2 | 6 |
|  |  | 氧化钾 | 2 | 0.5% | 2 | 6 |
|  |  | 总养分 | 0 | 0.5% | 2 | 6 |
|  |  | 水溶性磷占有效磷百分率 | 0 | 1% | 5 | 10 |
|  |  | 氯离子 | 0 | 1.0% | 2 | 8 |
| 3 | 有机-无机复混肥料 | 单一养分 | 0 | 0.5% | 1 | 3 |
|  |  | 有机质 | 0 | 1% | 2 | 5 |
|  |  | 总养分 | 0 | 0.5% | 2 | 4 |
|  |  | 氯离子 | 0 | 1.0% | 2 | 8 |
|  |  | 重金属 | 0 | \ | \ | \ |
| 4 | 有机肥料 | 有机质 | 0 | 1% | 2 | 5 |
|  |  | 总养分 | 0 | 0.5% | 1 | 3 |
|  |  | 酸碱度（pH值） | 0 | 0.5 | 1 | \ |
|  |  | 重金属 | 0 | \ | \ | \ |
| 5 | 尿素、农用碳酸氢铵、过磷酸钙 | 养分含量 | 0 | 0.5% | 2 | 6 |

由此可得各商品的各质量特性判定划分的界限值如下：

（1）复混肥料（复合肥料）

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单一养分 | x≥LSL | x≥LAL | LAL-1.0％≤x＜LAL | LAL-3.0％≤x＜LAL-1.0％ | x＜LAL-3.0％ |
|  | 总养分 | x≥LSL | x≥LAL | LAL-1.0％≤x＜LAL | LAL-3.0％≤x＜LAL-1.0％ | x＜LAL-3.0％ |
|  | 水溶性磷占 有效磷 百分率 | x≥LSL | x≥LAL | LAL-5％≤x＜LAL | LAL-10％≤x＜LAL -5％ | x＜LAL -10％ |
|  | 氯离子含量 | x≤USL | x≤UAL | UAL ＜x≤UAL+2.0% | UAL +2.0％＜x≤UAL+8.0% | x >UAL+8.0% |

（2）掺混肥料（BB肥）

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单一养分 | x≥LSL | x≥LAL | LAL-1.0％≤ x＜LAL | LAL-3.0％≤x＜LAL-1.0％ | x＜LAL-3.0％ |
| 2 | 总养分 | x≥LSL | x≥LAL | LAL-1.0％≤x＜LAL | LAL-3.0％≤x＜LAL-1.0％ | x＜LAL-3.0％ |
| 3 | 水溶性磷占 有效磷 百分率 | x≥LSL | x≥LAL | LAL-5％≤x＜LAL | LAL-10％≤x＜LAL -5％ | x＜LAL -10％ |
| 4 | 氯离子含量 | x≤USL | x≤UAL | UAL ＜x≤UAL+2.0% | UAL +2.0％＜x≤UAL+8.0% | x >UAL+8.0% |

（3）有机－无机复混肥料

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单一养分 | x≥LSL | x≥LAL | LAL- 0.5％≤x＜LAL | LAL-1.5％≤x＜LAL-0.5 | x＜LAL-1.5％ |
|  | 有机质 | x≥LSL | x≥LAL | LAL- 2％≤x＜LAL | LAL-5％≤x＜LAL-2% | x＜LAL-5％ |
|  | 总养分 | x≥LSL | x≥LAL | LAL- 1.0％≤x＜LAL | LAL- 2.0％≤x＜LAL- 1.0% | X＜LAL-2.0％ |
|  | 氯离子含量 | x≤USL | x≤UAL | UAL ＜x≤UAL+2.0% | UAL +2.0％＜x≤UAL+8.0% | x >UAL+8.0% |
|  | 重金属 | x≤USL | x≤USL | \ | \ | x>USL |

（4）精制有机肥

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有机质 | x≥LSL | x≥LAL | LAL- 2％≤x＜LAL | LAL-5％≤x＜LAL-2％ | X＜LAL-5％ |
|  | 总养分 | x≥LSL | x≥LAL | LAL- 0.5％≤x＜LAL | LAL-1.5％≤x＜LAL-0.5％ | x＜LAL-1.5％ |
|  | 酸碱度 | LSL≤x≤USL | LAL≤x≤UAL | LAL＞ x ≥LAL-0.5或UAL＜x≤UAL+0.5 | x＜LAL-0.5或 x ＞UAL+0.5 | / |
|  | 重金属 | x≤USL | x≤USL | \ | \ | x>USL |

（5）尿素、农业用碳酸氢铵、过磷酸钙

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养分含量 | x≥LSL | x≥LAL | LAL-1.0％≤x＜LAL | LAL-3.0％≤x＜LAL-1.0％ | x＜LAL-3.0％ |

3．产品标示项目及重要性分类

| 序号 | 检查项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法标准 | 重要性程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 重要 | 较重要 | 次要 |
| 1 | 包装标识 | GB 5296.4 | ● | 外观目测 |  |  | ● |

- ？标示项目不合格程度划分表

标示项目

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装标识 | 符合产品标准要求 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |

六、检验工作安排

本次监督抽查采取抽检分离、盲样检验的方式进行，具体操作流程见附件。

七、复检工作安排

被抽样的经营者或者样品标称的生产者申请复检的，应向广东省市场监督管理局提出复检申请，由广东省市场监督管理局根据复检受理原则处理。复检工作安排按照《广东省流通领域商品质量抽查检验工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）、《2019年广东省产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》规定处理。